智能机器人需求参数：

| 机器尺寸（长x宽x高） | 459*549*1081mm |
| --- | --- |
| 舱室尺寸（长x宽x高） | 上层舱体：39*38.5*30cm 下层舱体：39*38.5*30cm 自主开关门； |
| 舱体载重 | 平地路面，整机最大载重20kg （每层舱体10kg） |
| 机器重量（ 不含充电桩） | 约40 kg |
| 主体材质 | ABS塑胶 |
| 显示屏 | 10.1寸触摸显示屏，分辨率1280*720 |
| 定位导航方式 | 激光、IMU、编码器多传感器定位导航 |
| 避障方式 | 立体视觉、激光雷达 |
| 扬声器 | 1枚 |
| 电池容量 | 25.9V 10Ah |
| 额定电压 | DC24V |
| 额定电流 | 2.5A |
| 额定功率 | 60W |
| 行驶速度 | 0.1-0.8m/s |
| 最大爬坡角度 | 坡度 ≤ 8° |
| 最大过坎高度 | 15mm |
| 无线配置 | WiFi（2.4GHz）、4G、LORA |
| 续航时间 | 约 9-12小时 （仅供参考，实际时间可能 因为使用状态、电池状态和环境不同而 发生变化） |
| 待机电流 | 待机电流＜0.5A |
| 运行寿命 | 3年 |
| 机器操作温度/湿度范围 | 温度：0℃-40℃,湿度：20%-80%RH |
| 储存环境 | 温度：-15℃-45℃,湿度：20%-80%RH |
| 工作环境 | 室内干燥环境，平坦地面 |
| 充电方式 | 支持自动/手动充电，输入电源： 100-240V~2.5A,50/60Hz,输出29.4V,4.0A |
| 充电桩尺寸 | 230*220*290mm |
| 充电桩重量 | 约2.5kg |
| 物联支持 | 电梯：支持机器人乘梯，需提前勘察电 梯环境闸机/自动门：支持通过 |
| 内线电话 | 支持拨打内线固定电话， |
| 配套 | 支持对接货柜、实现在线商城、无人售卖 |
| 传感器 | 立体视觉、激光雷达 |

智能货柜需求参数：

| 设备尺寸 | (m)宽*深*高0.98*0.94*1.95m |
| --- | --- |
| 重量(kg) | 240 |
| 货道类型 | 挂钩、弹簧、推板 |
| 货道数量 | 30 |
| 出货数量 | 预估 200-300件 |
| 屏幕 | 21.5寸广告屏，（此配置可做选配） |
| 出货方式 | 斜坡滑道+履带输送 |
| 取货方式 | 机器人取货，送到目标点 |
| 柜锁 | 机械锁 |
| 电源规格 | 220V/50/60Hz |
| 额定功率 | 100W(不带制冷) |
| 300W(带制冷), | 最大500W |
| 耗电量 | 10小时/度(不带制冷); 3小时/度(带制冷) |
| 出货时间 | (s) 约15—20 |
| 配送时间(min) 约3—15,视客房远近 | (min) 约3—15,视客房远近 |
| 取货门尺寸 | 高*宽(cm) 23*21cm |
| 对接机器人 | 对接机器人 |
| 是否含制冷 制冷空调， | （此配置可做选配） |
| 固定方式 | 福马轮 |
| 支持网络 | 4G/WIFI |
| 系统类型 | 安卓系统 |
| 体验方式 | 在线商城 |
| 支付方式 | 微信扫码 |
| 管理系统 | 酒店能后台操作机器人及货柜管理系统 |